РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026 № 20                                                                    г. Камень-на-Оби

Об информации комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Каменского района,  председателя комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б.Басманова   об итогах  отопительного сезона 2025-2026 и состоянии дорожной сети

районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию заместителя главы Администрации Каменского района, председателя комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре В.Б.Басманова   принять к сведению (прилагается).

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                          А.С. Марин

Информация

об итогах  отопительного периода 2025/2026 г.г., выводы и рекомендации

На предприятии МУП «Каменские теплосети» находится 29 (двадцать девять) производственных котельных.При подготовке к ОЗП 2025/2026 г.г. были устранены все замечания Сибирского управления «Ростехнадзор» и получен   «паспорт готовности».

  - На котельных выполнена замена водогрейных котлов в количестве 9 шт.:

-  на котельной №13 (ул.Громова, 49а) монтаж водогрейных котлов  КВр-0,63 с топкой ОУР  - 2 шт.;

-  на котельной №43(ст.Плотинная ул.Мира, 60а) монтаж водогрейных котлов КВр-1,16  - 2 шт.;

- на котельной №39 (ул.Северная,60); монтаж 3 (трех) водогрейных котлов : КВр-1,25  - 2шт., КВр-1,86 – 1шт., а также трех дымососов и циркуляционных насосов;

- на котельной №21 ( ул. Куйбышева,48а) - монтаж водогрейного котла Квр-1,0 – 1шт.

- на котельной №22 ( ул.Маяковского,25а) - монтаж водогрейного котла Квр-1,16 – 1шт.

  - на ОПО котельной №7 (ул.Красноармейская,53) был выполнен капитальный ремонт парового котла ДКВР-6,5/13 ячейки №1 с заменой вспомогательного оборудования ;

  - В летний период был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей стальными трубами в ППМ изоляции протяженностью  1798 м. в 2-х трубном исполнении, так же  была выполнена изоляции тепловых сетей пенополиуретаном протяженностью  454 м. и обшивка листовым металлом на длине  169  м. в 2-х трубном исполнении;

- МУП «Каменские теплосети» подают тепловую энергиюна 49 объектов социальной сферы ,  598 МКД (7216 абонентов, 12536 потребителей);  397 частных жилых домов (397 абонентов, 833 потребителей),

- В отопительный сезон 2025/2026 гг. аварий и инцидентов, зарегистрированных в Управлении Ростехнадзор, не было. Повреждения на оборудовании котельных и тепловых сетях выявлялись и устранялись в установленные сроки.

Основные причины повреждений:

- Износ водогрейных котлов, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- Износ ветхих тепловых сетей.

- На 01.04.2026г. задолженность за ранее потребленные ТЭР составляет: 932,83 млн.руб. за уголь и  85,78 млн.руб за электроэнергию. Резервные источники электроснабжения в отопительный сезон 2025/2026 г.г. задействованы не были.

- При подготовке к отопительному сезону 2026/2027г.г. необходимо учесть анализ недоработок и проблем в отопительном сезоне 2026/2027 г.г., а именно замена ветхих тепловых, изношенного основного и вспомогательного оборудования котельных.

- Мероприятия по ремонту, модернизации объектов в ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027:

| Наименование | Оборудование | Кол-во, шт. | Цена, руб | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект модульной котельной установки с доставкой, монтажом и ПНР | МКУ-2,3 МВт (2,0 Гкал/ч) | 1 | 31900000 | 31900000 | В связи с подтоплением грунтовыми и паводковыми водами в весенне - летний период котельной №6 (ул. Кадыковой, 27) |
|  | ИТОГО | 1 |  | 31 900 000-00 |  |
| Комплект топки с доставкой, монтажом | Топка ТЛЗМ 2,7/4,0 | 2 | 9940000 | 19880000 | для замены на водогрейных котлах КЕ-10 №1, КЕ-10 №2 котельной №7 |
|  | ИТОГО | 2 |  | 19 880 000-00 |  |
| Котлы водогрейные Насосы | Квр-1,86 с топкой ОУР | 16 | 893750 | 14 300 000 | кот.19-3шт., кот.8-4шт., кот.10-2шт., кот.48-3шт., кот.5- 4шт. |
|  | Котел КВм-3,0 | 2 | 2 553333 | 5 106 667 | кот.17-2шт. |
|  | ИТОГО | 18 |  | 19 406 667-00 |  |
|  | Насос Д315-71 (110 кВт 1500 об) насосная | 2 | 397 233 | 794 467 | Кот.29 -2шт. |
|  | Насос ЦНСГ 38-198 (37 кВт) питательный | 2 | 350150 | 700 300 | Кот.7 -1шт., кот.29 – 1 шт. |
|  | Насос Д200-36 (37кВт 1500 об/мин) циркуляцион. На водогр.КЕ | 1 | 371 033 | 371 033 | Кот.7 -1шт. |
|  | Насос К290/30 (37кВт 1500 об/мин) сетевой | 1 | 347 887 | 347 887 | кот.33 – 1 шт. |
|  | Итого | 4 |  | 2 213 687-00 |  |
| Частотные преобразователи | Частотный преобразователь 315 кВт сетевой | 1 | 719 100 | 719 100 | Кот.29 -1шт. |
|  | Частотный преобразователь 37 кВт питательный/сетевой | 4 | 83120 | 332 480 | Кот.7 -3шт., кот.29 – 1 шт. |
|  | Итого | 5 |  | 1 051 580-00 |  |
| Дымососы/венти-ляторы | Дымосос ДН-15 лев.вращ | 1 | 1 615 250 | 1 615250 | кот.29 – 1 шт |
|  | Дымосос ДН-11,2 прав.вращ | 1 | 344 377 | 344 377 | кот.7 – 1 шт. |
|  | Вентилятор ВДН-12,5 лев. вращения (30кВт 1000об/мин) | 1 | 362 583 | 362 583 | кот.29 – 1 шт. |
|  | Итого | 3 |  | 2 322 210-00 |  |
| Прочее оборудование | Углеподача в сборе ПСКМ | 1 | 1 452 700 | 1 452 700 | кот.17 – 1 шт. |
|  | Дробилка ДО-1 М | 1 | 890 000 | 890 000 | Кот.17 – 1 шт. |
|  | Дробилка ВДП-15 | 1 | 993 333 | 993 333 | кот.44 – 1 шт. |
|  | Итого | 3 |  | 3 336 033-00 |  |
| Котельная №29 (ул.Терешковой, 58б) | Труба стальная в ППМИ Ø426*6,0 - 55мм | 228 | 14754-00 | 3 363 938 | Замена аварийного участка магистральной теплосети, От ТК1 до УТ 7, ( износ 100%) |
|  | Итого | 228 |  | 3 363 938-00 |  |
|  | ОБЩЕЕ ИТОГО |  |  | 83 719 115-00 |  |

- Мероприятия по модернизации объектов в ходе подготовки к ОЗП 2027/2028г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономический эффект | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №29 (ул. Терешковой, 58б), оптимизации режимов отпуска и распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения . | Социальный эффект будет выражаться в исключении жалоб жителей на неудовлетворительное теплоснабжение. Экономический эффект достигается за счет вывода из эксплуатации котельной №21, исключения эксплуатационных затрат на содержание котельной №21 и снижение затрат потребления электроэнергии электротехническим оборудованием котельной №21 для предприятия в целом. | 30 000 | 2027 г. | В ценах 1 кв.2026г. |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №42 (ул.Речная,10а). Гидравлическая настройка тепловой сети. Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) по разработке и реализации мероприятий по оптимизации режимов отпуска и распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения от котельной №42 и котельной ООО «СибМос», сметы по реконструкции (объединения) тепловых сетей от котельной №42, котельной ООО «СибМос». | Социальный эффект будет выражаться в исключении жалоб жителей на неудовлетворительное теплоснабжение. Экономический эффект достигается за счет эффективного потребления энергетических ресурсов, обусловленный повышением эффективности работы систем теплоснабжения, снижение аварийности и исключения перерасчетов с населением из-за плохого качества теплоснабжения. | 40 000 4000 | 2028 г. | В ценах 1 кв.2026г. |

- В 2025 году было приобретено 22 генератора, из них в 2026 году установлено 7 шт. на котельных № 2,8,10,19,32,34,39.

- Расход угля в отопительный сезон 2025-2026 годов составил 52 383,793 тонн, из которых:

Краевой резерв – 7200 тонн;

Муниципальный резерв (Комитет по ЖКХ) – 34401,922 тонн;

Уголь, приобретённый за счет собственных средств предприятия – 10810 тонн.

- Полезный отпуск тепловой энергии в отопительный сезон 2025-2026 годов составил 101,03 тыс. Гкал.

Летние месяцы – 7,82 тыс. Гкал.

Реализация за 2025 г.  – 107,016 Гкал.

Реализация за 2024 г.  – 111,5 Гкал.

Реализация за 2023 г.  – 111,25 Гкал.

- Собираемость платежей за отопительный сезон составила 412345,71 тыс. руб., 95%.